Notas:

Quando for necessário desenhar uma forma rectangular com os vértices chanfrados ou boleados utiliza-se o comando RECTANG. Os dois pontos indicados determinam os cantos diagonais de uma polilinha rectangular com lados paralelos aos eixos X e Y do UCS actual. Este comando tem como opções:

- Chamfer - Define as distâncias de chanfro para o rectângulo a ser desenhado.

- Elevation - Especifica a elevação do rectângulo.

- Fillet - Especifica o raio do boleado do rectângulo.

- Thickness - Especifica a espessura dos lados do rectângulo.

- Width – Especifica a largura dos lados do rectângulo.

Exercício:

1. Desenha as figuras seguintes (tem em atenção que o segundo rectângulo tem altura de 2 e largura de 2, e o terceiro tem espessura de 5 e largura 4).

Comandos:

| #### RECTANG | ## Draw > Rectangle |
| --- | --- |
|  | Desenha uma polilinha rectangular. |

| AI_PROPCHK | ## Modify > Properties |
| --- | --- |
|  | Modifica a cor, o layer, a escala do tipo de linha, a espessura de um objecto. Se escolhida uma entidade apenas, pode-se modificar mais definições. |

| TOOLBAR | ## View > Toolbars |
| --- | --- |
|  | Apresenta ou esconde barras de ferramentas. |