Cotagem de desenhos

Notas:

O AutoCAD pode cotar os desenhos a partir da selecção de pontos ou entidades para os quais se deseja a informação da distância, raios, ângulos, etc., sendo criada a cotagem automaticamente, permitindo também a sua actualização de cotas e parâmetros de cotagem.

Para criar um estilo de cotagem deve-se digitar o comando DDIM. Quando se deseja um estilo de cotagem igual para todos os tipos de cotagem (raio, distância, linha de chamada, etc.) então deve-se escolher a família “Parent”. Quando pretendido um tipo de cotagem diferente dos outros deve-se escolher para alterar a família a que esse tipo de cotagem pertence.

Por exemplo, se é desejado que a cotagem dos ângulos seja diferente do resto das cotagens (a cor do texto, ou unidades, etc.) deve-se escolher Angular, e depois fazer as alterações pretendidas. O AutoCAD saberá automaticamente qual tipo de cotagem a usar, quando for utilizada a cotagem de um ângulo.

Para criar curvas suaves usa-se o comando SPLINE. Estas curvas podem ser desenhadas com pontos com coordenadas em Z diferentes (a 3D). Este comando tem por opções:

- Object – Converte polilinhas que tenham sido convertidas em splines pelo comando PEDIT em verdadeiras splines.

- Close – Fecha a spline.

- Fit tolerance – Controla o grau de aproximação da spline aos pontos que a definem.

O comando PEDIT quando utilizado sobre malhas a 3D tem como opções:

- Edit vertex – Edita vértices.

- Smooth surface – Suaviza a superfície.

- Desmooth – Anula o efeito anterior.

- Mclose (Mopen) – Fecha a superfície, criando uma superfície na direcção M (que liga os dois lados que definem M).

- Nclose (Nopen) – Fecha a superfície, criando uma superfície na direcção N (que liga os dois lados que definem N).

Com o comando SOLID pode-se criar uma área (polígono) de 3 ou 4 lados. Se a variável FILL estiver On, e o polígono estiver a ser visualizado em planta, então é pintado com a cor do polígono. Deve ter-se em atenção a forma como se escolhe os pontos do polígono. Para que o polígono não fique “torcido” deve-se escolher os pontos pela ordem que a figura abaixo mostra:

Quando se pretende alterar a visibilidade das arestas de superfícies criadas com 3DFACE deve usar-se o comando EDGE. Se o comando responder com “object is not a 3DFACE” então deve-se explodir a superfície de modo a que se transforme em faces de 3DFACE. Para voltar a visualizar uma 3DFACE escolhe-se a opção Display e depois All (mostrando as que estão escondidas a interrompido), depois seleccionando-as torna-as visíveis.

A partir do comando 3D pode-se criar vários objectos a 3D formados por faces planas 3D. Pode-se desenhar paralelepípedos, cunhas, pirâmides, etc. A que pode criar mais dificuldades é a pirâmide. Escolhendo a opção Tetrahedron tem-se uma pirâmide com 4 pontos (3 para a base e um para o vértice), escolhendo Top tem-se uma pirâmide com o topo em face, Apex point é o ponto que define o vértice.

Formatos de pirâmides possíveis de obter.

Com o comando ALIGN consegue-se alinhar objectos a 3 dimensões, fazendo com que tenham uma face coincidente. Se apenas for usado um ponto fará o mesmo que MOVE. Se forem usados dois pontos fará o MOVE e o ROTATE3D de modo a que o primeiro ponto (source point) seja coincidente com o ponto de destino (destination point), e que com o segundo ponto fiquem ambos os objectos com uma aresta coincidente. Se forem usados três pontos, serão alinhados de modo a que terão uma face coincidente. O comando também dá como opção se é pretendida a modificação da escala do objecto a alinhar, de modo a que os pontos iniciais sejam coincidentes com os de destino.

| Objectos a alinhar | Objectos alinhados |
| --- | --- |

### Quando ao executar o comando para fazer um sólido com forma de toro, TORUS, se for introduzido para o raio do toro uma distância menor que o raio do tubo tem-se um toro com o aspecto da figura à esquerda. Se o raio do toro for negativo e menor que o do tubo, ficará com o aspecto da figura à direita.

### Quando ao executar o comando EXTRUDE deve-se ter em atenção que a entidade que define o percurso não deve ter curvaturas muito acentuadas e não deve estar no plano da entidade que define a extrusão. Pode-se usar um ângulo de inclinação para a extrusão do sólido (taper angle), podendo ser dado um valor negativo.

| Com ângulo zero | Com ângulo negativo | Com ângulo positivo |
| --- | --- | --- |

### Os comandos FILLET e CHAMFER também podem ser usados para modificar sólidos, podendo ser sólidos com arestas rectas ou curvas. Quando se executam os comandos, eles pedem a selecção de uma entidade, se a entidade for um sólido eles modificam as suas opções para Chain e Radius. A opção Chain não se torna muito útil, pois permite seleccionar arestas em sequência para chanfrar, mas, se se escolherem uma a uma obtém-se o mesmo efeito. Quando se usa CHAMFER, o comando selecciona a face que será chanfrada, se não for essa a desejada digita-se N (Next) até a encontrar, depois, digitam-se as distâncias desejadas pra o chanfro, finalmente escolhem-se as arestas, se forem todas as arestas dessa face digita-se L (Loop) sendo escolhidas todas as arestas automaticamente.

| Original | Usando CHAMFER | Usando FILLET |
| --- | --- | --- |

Exercício:

1. Desenha cada um dos objectos possíveis de criar com o comando 3D (inclusive as pirâmides) e cota-os.

Exemplo:

Comandos:

| #### DIMLINEAR | Dimension > Linear |
| --- | --- |
|  | Desenha uma cota linear. |

| #### DIMALIGNED | Dimension > Aligned |
| --- | --- |
|  | Desenha uma cota alinhada com objectos oblíquos. |

| #### DIMRADIUS | Dimension > Radius |
| --- | --- |
|  | Cota um raio. |

| #### DIMDIAMETER | Dimension > Diameter |
| --- | --- |
|  | Cota um diâmetro. |

| #### DIMANGULAR | Dimension > Angular |
| --- | --- |
|  | Cota um ângulo. |

| #### DIMBASELINE | Dimension > Baseline |
| --- | --- |
|  | Cota um objecto a partir de uma linha de chamada base. |

| #### DIMCONTINUE | Dimension > Continue |
| --- | --- |
|  | Cria uma cotagem continuada a partir da última cota obtida. |

| #### LEADER | Dimension > Leader |
| --- | --- |
|  | Cria uma linha de chamada com texto. |

| #### DDIM | Dimension > Style |
| --- | --- |
|  | Cria ou altera um estilo de cotagem. |

| #### SPLINE | Draw > Spline |
| --- | --- |
|  | Desenha uma curva suave. |

| #### SPLINEDIT | Modify > Object > Spline |
| --- | --- |
|  | Edita uma curva suave. |

| #### EDGE | ## Draw > Surfaces > Edge |
| --- | --- |
|  | Permite modificar a visibilidade das arestas de superfícies. |

| #### SOLID | ## Draw > Surfaces > 2D Solid |
| --- | --- |
|  | Permite criar uma área a cheio de 3 ou 4 lados. |

| #### 3D | ## Draw > Surfaces > 3D Surfaces |
| --- | --- |
|  | Permite criar objectos formados por faces planas a 3D. |

| #### MIRROR3D | ## Modify > 3D Operation > Mirror 3D |
| --- | --- |
|  | Permite obter imagens reflectidas de objectos, usando como espelho um plano a definir. |

| #### ROTATE3D | ## Modify > 3D Operation > Rotate 3D |
| --- | --- |
|  | Permite rodar objectos a 3 dimensões, podendo ser usado como eixo de rotação uma linha, dois pontos, etc. |

| #### ALIGN | ## Modify > 3D Operation > Align |
| --- | --- |
|  | Permite alinhar objectos a 3 dimensões, fazendo com que tenham uma face coincidente. |

| #### 3DARRAY | ## Modify > 3D Operation > 3D Array |
| --- | --- |
|  | Permite criar cópias de objectos a 3 dimensões, para além de serem distribuídas em linhas e colunas, podem também serem distribuídas por andares. |

| #### BOX | ## Draw > Solids > Box |
| --- | --- |
|  | Permite criar um sólido com o formato de um paralelepípedo. |

| #### WEDGE | ## Draw > Solids > Wedge |
| --- | --- |
|  | Permite criar um sólido com o formato de uma cunha. |

| #### CONE | ## Draw > Solids > Cone |
| --- | --- |
|  | Permite criar um sólido com o formato de um cone. |

| #### CYLINDER | ## Draw > Solids > Cylinder |
| --- | --- |
|  | Permite criar um sólido com o formato de um cilindro. |

| #### SPHERE | ## Draw > Solids > Sphere |
| --- | --- |
|  | Permite criar um sólido com o formato de uma esfera. |

| #### TORUS | ## Draw > Solids > Torus |
| --- | --- |
|  | Permite criar um sólido com o formato de um toro. |

| #### ISOLINES |  |
| --- | --- |
|  | Variável do AutoCAD que controla o número de linhas de tesselação utilizado para a visualização dos sólidos. |

| #### DELOBJ |  |
| --- | --- |
|  | Variável do AutoCAD que controla se os objectos (regiões, por exemplo) que servem para a construção de sólidos são apagados ou não após um comando ser executado. Se 0 não apaga, se 1 apaga. |

| #### EXTRUDE | ## Draw > Solids > Extrude |
| --- | --- |
|  | Cria um sólido a partir de uma área ou região com altura, ou extrusão de entidades ao longo de um percurso dado por outra entidade (Path). |

| #### REVOLVE | ## Draw > Solids > Revolve |
| --- | --- |
|  | Permite criar um sólido revolvendo uma área ou região a partir de um eixo de rotação. |

| #### UNION | ## Modify > Boolean > Union |
| --- | --- |
|  | Permite unir sólidos ou regiões, criando um novo sólido a partir dessa união. |

| #### SUBTRACT | ## Modify > Boolean > Subtract |
| --- | --- |
|  | Permite subtrair partes de sólidos (ou regiões) a outros sólidos, criando um novo sólido a partir dessa subtracção. |

| #### INTERSECT | ## Modify > Boolean > Intersect |
| --- | --- |
|  | Permite criar um novo sólido a partir da intersecção de sólidos. |

| #### SLICE | ## Draw > Solids > Slice |
| --- | --- |
|  | Permite cortar um sólido usando um plano, podendo posteriormente ser escolhida qual a parte do sólido desejada. |

| #### SECTION | ## Draw > Solids > Section |
| --- | --- |
|  | Permite criar uma região plana (secção) entre a intersecção de um plano a escolher e um sólido. |

| #### INTERFERE | ## Draw > Solids > Interference |
| --- | --- |
|  | Permite analisar interferências entre dois conjuntos de sólidos seleccionados, dando a opção da criação de um sólido a partir da interferência deles, sem a alteração dos primeiros. |